Załącznik nr  1 do Zaproszenia, Załącznik nr 1 do Umowy

Opis przedmiotu zamówienia

- 1. SERWER – wymagania techniczne.

| Komponent | Wymagane parametry i właściwości | TAK/NIE* |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | Obudowa maksymalnie 1U do montażu w szafie rack (wraz z szynami montażowymi oraz ramieniem do prowadzenia kabli, umożliwiającymi serwisowanie serwera w szafie rack bez jego wyłączania). Obudowa musi posiadać minimum 8x zatok dyskowych HotPlug 2.5”. Możliwość zainstalowania dedykowanego wewnętrznego napędu blu-ray. |  |
| Płyta główna | Dedykowana do pracy w serwerach, zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym umożliwiająca instalację dwóch procesorów, posiadająca minimum 32 sloty na pamięć operacyjną. |  |
| Procesory | Dwa procesory 16-rdzeniowe, taktowanie bazowe 2.0 GHz, architektura x86_64 osiągające w teście SPEC CPU2017 Floating Point wynik SPECrate2017_fp_base minimum 264 pkt (wynik osiągnięty dla zainstalowanych dla dwóch procesorów w dowolnym serwerze z oferty producenta). Wynik musi być opublikowany na stronie https://www.spec.org/cpu2017/results/cpu2017.html |  |
| Pamięć operacyjna | Zainstalowane min. 256 GB pamięci RAM DDR5 Registered 4800MT/s. Pamięci w modułach 64GB każdy. Pamięci muszą posiadać wsparcie dla technologii: Memory Scrubbing, SDDC, ECC, Memory Mirroring, ADDDC Obsługa minimum 8TB pamięci RAM DDR5 |  |
| Sloty rozszerzeń | 4 złącz PCI Express w tym: - 3 fizyczne złącza generacji 5 o prędkości x16 - 1 fizyczne złącza generacji 4 o prędkości x16 |  |
| Dyski twarde | Zainstalowane 4 szt. dysków SSD SAS 960GB Read Intensive skonfigurowane w RAID i podpięte do sprzętowego kontrolera. Możliwość instalacji 2 dysków M.2 na płycie głównej (lub dedykowanej karcie PCI Express), dyski nie mogą zajmować klatek dla dysków hot-plug. |  |
| Karty rozszerzeń | Oferowany serwer musi być dostarczony w konfiguracji: 1 szt. minimum 2 portowa karta FC 32GB wraz z wkładkami SFP+ SW 1 szt. kontroler SAS RAID posiadający minimum 4 porty Mini SAS HD na zewnątrz |  |
| Kontrolery I/O | Zainstalowany kontroler SAS RAID obsługujący poziomy 0,1,5,6,10,50,60 z wbudowaną pamięcią cache min. 2GB. |  |
| Interfejsy sieciowe | Karta(y) LAN, nie zajmująca żadnego z dostępnych slotów PCI Express, karty łącznie wyposażone w minimum 4 porty 1GbE Base-T oraz 2 porty 25GbE SFP28 wraz z wkładkami 25GbE. Możliwość uzyskania czterech interfejsów 100Gbit QSFP28 bez konieczności instalacji kart w slotach PCIe |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA z tyłu |  |
| Porty | Minimum 5 portów USB 3.0 1 porty USB 3.0 wewnętrzny 2 porty USB 3.0 dostępne z tyłu serwera 2 porty USB 3.0 na panelu przednim Opcjonalny port serial, możliwość wykorzystania portu serial do zarządzania serwerem Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwera. |  |
| Zasilanie, chłodzenie | Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 96% (tzw. klasa Titanium) o mocy 900W. Redundantne wentylatory hotplug. |  |
| Bezpieczeństwo | Zainstalowany moduł TPM 2.0 Możliwość zainstalowania fizycznego zabezpieczenia (np. na klucz lub elektrozamek) uniemożliwiającego fizyczny dostęp do dysków twardych. |  |
| Karta/moduł zarządzający | Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera - system przewidywania, rozpoznawania awarii; Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: - Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera - Dedykowana karta LAN 1 Gb/s, dedykowane złącze RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym - Dostęp poprzez przeglądarkę Web, SSH - Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii - Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) - Możliwość przejęcia konsoli tekstowej - Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) - Obsługa serwerów proxy (autentykacja) - Obsługa VLAN - Możliwość konfiguracji parametru Max. Transmission Unit (MTU) - Wsparcie dla protokołu SSDP - Obsługa protokołów TLS 1.2, SSL v3 - Obsługa protokołu LDAP - Synchronizacja czasu poprzez protokół NTP - Możliwość backupu i odtwarzania ustawień bios serwera oraz ustawień karty zarządzającej Informacja o statusie pracy (poprawny, przewidywana usterka lub usterka) następujących komponentów: - karty rozszerzeń zainstalowane w dowolnym slocie PCI Express; - procesory CPU - pamięć RAM z dokładnością umożliwiającą jednoznaczną identyfikację uszkodzonego modułu pamięci RAM - status karty zarządzającej serwera - wentylatory - bateria podtrzymująca ustawienia BIOS płyty głównej - zasilacze - system przewidywania/rozpoznawania awarii musi być niezależny i działać w przypadku odłączenia kabli zasilających serwera (podtrzymywany kondensatorowo lub bateryjnie w celu uruchomienia przy odłączonym zasilaniu sieciowym) Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna); Wbudowana w kartę zarządzającą (lub zainstalowana) pamięć flash dająca możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN Serwer posiada możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej. |  |
| Wsparcie dla systemów operacyjnych | Microsoft Windows Server 2022, 2019 VMWare vSphere 8.0 Suse Linux Enterprise Server 15 Red Hat Enterprise Linux 9, 8 Microsoft Hyper-V Server 2019 |  |
| Dokumentacja, inne | Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA – wymagane oświadczenie wykonawcy lub producenta; Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, w ofercie należy podać link do strony producenta na której znajduje się nr telefonu oraz adres mailowy na który można zgłaszać usterki; W czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt, możliwość po podaniu na infolinii numeru seryjnego urządzenia weryfikacji pierwotnej konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji; Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; Możliwość pracy w pomieszczeniach o wilgotności w zawierającej się w przedziale 8 - 85 %; Zgodność z normami: CB, RoHS, WEEE oraz CE. |  |
| Oprogramowanie | Licencja Windows Server 2022 Standard obejmująca zaproponowaną liczbę rdzeni oferowanego serwera procesorów lub równoważna. Licencja musi zostać tak dobrana, aby była zgodna z zasadami licencjonowania producenta oraz pozwalała na legalne używanie na oferowanym serwerze. |  |
| Parametry równoważności | Serwerowy system operacyjny musi posiadać następujące, wbudowane cechy: - Możliwość wykorzystania 320 logicznych procesorów oraz co najmniej 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym. - Możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności do 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny. - Możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania 7000 maszyn wirtualnych. - Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. - Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy. - Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy. - Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. - Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading. - Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: - pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, - umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, - umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, - umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). - Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. - Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji. - Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET - Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. - Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. - Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: - Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, - Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na monitorach dotykowych. - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe, - Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji. - Mechanizmy logowania w oparciu o: - Login i hasło, - Karty z certyfikatami (smartcard), - Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), - Możliwość wymuszania wieloelementowej dynamicznej kontroli dostępu dla: określonych grup użytkowników, zastosowanej klasyfikacji danych, centralnych polityk dostępu w sieci, centralnych polityk audytowych oraz narzuconych dla grup użytkowników praw do wykorzystywania szyfrowanych danych. - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). - Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. - Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. - Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką dostępu do informacji w dokumentach (Digital Rights Management). - Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. - Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: - Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC, - Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: - Podłączenie do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną, - Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, - Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza. - Bezpieczny mechanizm dołączania do domeny uprawnionych użytkowników prywatnych urządzeń mobilnych opartych o iOS i Windows 8.1. - Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. - Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej - Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: - Dystrybucję certyfikatów poprzez http - Konsolidację CA dla wielu lasów domeny, - Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen, - Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. - Szyfrowanie plików i folderów. - Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec). - Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów. - Serwis udostępniania stron WWW. - Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6), - Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869), - Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows, - Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie do 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. Mechanizmy wirtualizacji mają zapewnić wsparcie dla: - Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych, - Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych. - Obsługi 4-KB sektorów dysków - Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra - Możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API. - Możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk mode) - Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta serwerowego systemu operacyjnego umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet. - Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego poprzez wiele ścieżek (Multipath). - Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego. - Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. - Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF. - Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim. |  |
| Gwarancja | 36 miesiące gwarancji Warunki szczegółowe: W trybie następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia Uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego. Naprawa musi być realizowana przez producenta sprzętu lub autoryzowany przez producenta serwis. W okresie obowiązywania gwarancji producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych. Możliwość sprawdzenia gwarancji na stronie producenta poprzez wpisanie numeru seryjnego urządzenia lub poprzez dedykowaną infolinię producenta. |  |

- *należy wpisać właściwą odpowiedź TAK lub NIE oraz jeśli to wymagane, wskazane dane;

-   brak odpowiedzi uznane będzie jako odpowiedź „NIE”;

- 2. Dostawa i wdrożenie.

Zamawiający wymaga, aby wszystkie prace związane konfiguracją i realizacją zadania były wykonywane przez wykwalifikowanych inżynierów posiadających co najmniej 2 letnie doświadczenie we wdrażaniu, konfiguracji i administracji sprzętem klasy enterprise.

3. Informacje dodatkowe.

- sprzęt należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego. Koszty dostawy (w tym koszty opakowania, ubezpieczenia, transportu) ponosi Wykonawca.

- rozpakowanie urządzenia

- montaż dostarczonego urządzenia w szafie rack wyznaczonej przez Zamawiającego

- podłączenie urządzenia do listew zasilających PDU

- poprowadzenie niezbędnych kabli pomiędzy dostarczonym urządzeniem i innymi urządzeniami Zamawiającego

- uruchomienie dostarczonego urządzenia

- testy diagnostyczne

- aktualizacja oprogramowania układowego wszystkich komponentów

- integracja z siecią LAN Zamawiającego, utworzenie wymaganych połączeń logicznych podsieci, VLAN’ów,

- Podłączenie do sieci SAN , utworzenie wymaganych aliasów, konfiguracji, mechanizmów mapowania i autoryzacji

- konfiguracja systemu zdalnego zarządzania

- konfiguracja RAID i woluminów serwera

- instalacja i konfigurację systemu operacyjnego zgodnie z założeniami Zamawiającego tworząc bezpieczne środowisko systemowe odporne na zewnętrzną ingerencję z uwzględnieniem kontroli dostępu użytkowników, konfiguracji sieciowej i sprzętowej

- podłączenia serwera do udostępnionej przestrzeni dyskowej na posiadanej przez Zamawiającego macierzy wykorzystując połączenia wielościeżkowe (multipathing) do macierzy, zapewniające ciągłość dostępu do danych w przypadku awarii.

- Przeprowadzenie instruktażu w siedzibie Zamawiającego dla wskazanego personelu w zakresie zasad  użytkowania i obsługi.